Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres prac konserwatorsko-pielęgnacyjnych  drzewostanu w zabytkowym założeniu dworsko-ogrodowym w Kurowie w Narwiańskim Parku Narodowym

- OPIS LOKALIZACJI:

Założenie dworsko – ogrodowe położone we wsi Kurowo, gmina Kobylin-Borzymy, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie. Dwór w Kurowie powstał w końcu XIX w. Od 1996 r. dwór w Kurowie wraz z otaczającym go parkiem jest siedzibą Narwiańskiego Parku Narodowego.

Z dawnego założenia ogrodowego otaczającego dwór pozostał podjazd od strony zachodniej z obsadzony świerkami i prowadząca do niego aleja lipowa oraz aleje: świerkowa – prowadząca od dworu do wody w części południowej i równoległa do niej aleja lipowa ( w kierunku południowo-wschodnim), a także droga prowadząca do budynków gospodarczych w kierunku północno-zachodnim – obecnie droga dojazdowa do siedziby NPN i aleje wraz z obsadzeniami pól uprawnych od zachodniej i północno-zachodniej strony dworu.

- ZASADY WYKONYWANIA ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH:

RODZAJE CIĘĆ PILĘGNACYJNYCH

Wszystkie zabiegi i cięcia pielęgnacyjne (korekcyjne), techniczne drzew należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Cięcia pielęgnacyjne (sanitarne) w koronach drzew polegają na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych, należy je wykonywać jako zabiegi poprzedzające inne czynności pielęgnacyjne, gdyż warunkują podjęcie pozostałych prac w koronie drzewa, takich jak cięcia korygujące zmierzające do niwelowania wad korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające złamaniu konarów w celu zlikwidowania zagrożenia dla ludzi. Polegają one m.in.: na obniżeniu wysokości drzew, odciążeniu konarów, korekcie statyki poprzez odciążenie części korony, usunięciu gałęzi nieprawidłowych oraz nadmiernie zagęszczających koronę.

Cięcia pielęgnacyjne prześwietlające są to cięcia rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę. Wykonuje się je w celu lepszego wykorzystania przez drzewo światła oraz lepszego przewietrzania korony, a tym samym dla poprawy warunków życia i rozwoju drzewa.

Wszelkie cięcia w koronach drzew należy prowadzić w sposób profesjonalny, aby nie dopuścić do zniszczenia drzew.

WYKONANIE CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH

Cięcie nie może być wykonane za blisko pnia (cięcie płaskie), powoduje to bowiem problemy z zarastaniem rany przez żywe tkanki. Nie można jednak również zostawić zbyt długiej pozostałości po gałęzi (tak zwanego czopa), gdyż obumrze ona i będzie pożywką dla patogenów.

W żadnym wypadku nie można dopuścić, by przy cięciu gałęzi odrywał się od pnia płat kory. Należy wykonywać cięcia na tzw. „obrączkę". Polega to na podcięciu gałęzi od dołu, usunięciu jej za nacięciem, a następnie wyrównaniu poprzez obcięcie na granicy zgrubienia zwanego „obrączką". Sposób ten stosuje się zarówno w wypadku suchych, jak i żywych gałęzi. Nie zaleca się natomiast smarowania ran drzewa. Nie udowodniono, że smarowanie w jakikolwiek sposób wspomaga gojenie się ran, a osłonięcie martwych tkanek w środkowej części rany stwarza lepsze warunki do rozwoju patogenów.

Właściwie wykonane cięcie powinno być niewidoczne na pierwszy rzut oka. Usunięcie zbyt dużej liczby gałęzi podczas jednego zabiegu pogarsza bilans energetyczny drzewa, ale również wpływa negatywnie na zachwianie jego statyki, dlatego jednorazowo nie można usuwać więcej niż 1/4 objętości korony.

TERMIN WYKONYWANIA ZABIEGÓW

Cięcia pielęgnacyjne należy wykonywać po rozwoju liści – w trakcie okresu wegetacyjnego - od początku lipca do końca września lub późną zimą - w lutym i marcu;

Przy ustalaniu terminu zabiegów pielęgnacyjnych, jak również przy wycinaniu drzew na podstawie stosownego zezwolenia, należy przestrzegać okresu ochronnego miejsc lęgowych

ptaków chronionych. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 31 sierpnia zakazuje się usuwania gniazd ptasich m.in. z terenów zieleni, na co należy zwrócić uwagę podczas wykonywania powyższych zabiegów. Naruszenie m.in. miejsc lęgowych ptaków chronionych w ww. terminie jest wykroczeniem z art. 58 ustawy o ochronie przyrody.

- ZASADY BHP PODCZAS PROWADZENIA PRAC

Osoby prowadzące prace powinny posiadać aktualne badania lekarskie i świadectwa ukończenia kursu Drwal-Operator pilarki z możliwością samodzielnego wykonywania ścinki drzewa. Każdy pracownik musi posiadać sprzęt ochrony osobistej ubrania, kask, okulary ochronne, ochraniacze na uszy, rękawiczki. Cały sprzęt powinien spełniać normy CE.

Przygotowanie terenu pracy:

Zabezpieczenie strefy zagrożenie taśmą i tabliczkami informacyjnymi.

Stanowisko pracy powinno znajdować się minimum dwie długości drzewa od jego podstawy. Mienie znajdujące się pod drzewem powinno być należycie zabezpieczone.

- HARMONOGRAM PRAC PIELĘGNACYJNO-KONSERWATORSKICH

ZADANIE I		obejmujące swym zasięgiem obszary położone wzdłuż parkingu, głównych alejek oraz otoczenie dworu;

W ramach tego zadania prace konserwatorsko - pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone w następujących etapach:

Etap 1 	mechaniczne usunięcie cienkich drzew (samosiewów):

– o średnicy pnia do 15 cm		 38 szt.

Etap 2 	mechaniczne usunięcie drzew zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wykazie drzew i na załączniku graficznym do niniejszego opracowania:

- o średnicy pnia 16 – 20 cm		  5 szt.

- o średnicy pnia 21 – 30 cm		11 szt.

- o średnicy pnia 31 – 40 cm		  3 szt.

- o średnicy pnia 41 – 65 cm		  5 szt.

Etap 3 	wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, najpierw cięć sanitarnych – 		usunięcie posuszu, martwych konarów oraz złamanych gałęzi, a następnie cięć redukująco-korygujących - zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wykazie drzew:

- o średnicy pnia do 20 cm:		  2 szt.

- o średnicy pnia 21 – 30 cm		  9 szt.

- o średnicy pnia 31 – 40 cm		  7 szt.

- o średnicy pnia 41 – 60 cm		34 szt.

- o średnicy pnia 61 – 80 cm		40 szt.

- o średnicy pnia 81 – 100 cm		17 szt.

- o średnicy pnia 101 – 120 cm		  3 szt.

ZADANIE II	obejmujące aleją lipową położoną między polami uprawnymi i sadem, biegnącą z północy na południe;

W ramach tego zadania prace konserwatorsko - pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone w następujących etapach:

Etap 1 	mechaniczne usunięcie drzew zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wykazie drzew i na załączniku graficznym do niniejszego opracowania:

- o średnicy pnia 21 – 30 cm:			1 szt.

- o średnicy pnia 31 – 40 cm			1 szt.

- o średnicy pnia 41 – 65 cm			1 szt.

Etap 2 	wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach najpierw cięć sanitarnych – usunięcie posuszu, martwych konarów oraz złamanych gałęzi, a następnie cięć redukująco-korygujących - zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wykazie drzew:

- o średnicy pnia 21 – 30 cm			  6 szt.

- o średnicy pnia 31 – 40 cm			  4 szt.

- o średnicy pnia 41 – 60 cm			  8 szt.

- o średnicy pnia 61 – 80 cm			13 szt.

- o średnicy pnia 81 – 100 cm			  3 szt.

ZADANIE III 	obejmujące drzewa topole rosnące wzdłuż południowo-wschodniej granicy pól uprawnych i sadu – w pobliżu brzegu dorzecza Narwi;

W ramach tego zadania prace konserwatorsko - pielęgnacyjne polegają na usunięciu

drzew – starych topól zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wykazie drzew i na załączniku graficznym do niniejszego opracowania:

- o średnicy pnia 81 – 100 cm:			3 szt.

- o średnicy pnia 101 – 120 cm			2 szt.

- o średnicy pnia 141 – 160 cm			3 szt.

- o średnicy pnia 161 – 180 cm			1 szt.

- o średnicy pnia 181 – 200 cm			1 szt.

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI I PIELĘGNACJI:

| nr: | NAZWA GATUNKOWA | obwód pnia (cm) | średnica pnia (cm) | OPIS: | #### ZALECENIA: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZADANIE I 	– obejmujące swym zasięgiem obszary położone wzdłuż parkingu, głównych alejek oraz otoczenie dworu;

| 001 | ##### jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 302 | 96 | Na wys. 2m rozwidlenie na dwa przewodniki, korona zrównoważona, na przewodniku od strony zachodniej ok. 10% posuszu; | Usunięcie posuszu; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002 | ##### jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 210 | 67 | Zaburzona statyka korony od strony zachodniej – pochylony nad parkingiem konar, na wys. ok. 1,5m, duży ubytek kory na pniu od strony południowej; | Redukcja korony od strony zach. w celu poprawy statyki drzewa, usunięcie martwej kory; |
| 003 | ##### jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 196 | 65 | Lekko zaburzona statyka drzewa – korona przeciążona od strony południowej, ok. 5% posuszu; | Usunięcie posuszu, redukcja korony od strony południowej w celu jej zrównoważenia; |
| 004 | ##### jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 221 | 72 | Korona w miarę zrównoważona, suchy konar od strony południowej; | Usunięcie suchego konara, lekka redukcja korony od strony parkingu; |
| 005 | ##### jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 142 | 45 | Zaburzona statyka drzewa – korona przeciążona od strony północnej – od strony parkingu, posusz ok.5%; | Redukcja korony od strony północnej, usunięcie posuszu; |
| 006 | ##### jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 220 | 70 | W górnej części korony suche konary; | Usunięcie suchych konarów; |
| 007 | ##### jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 232 | 74 | Duży ubytek kory na pniu (martwica) – od podstawy do wys. ok. 4m od strony wschodniej i południowej, wierzchołki głównych konarów suche, od strony parkingu – rozbudowany konar – zaburzona statyka korony, | Oczyszczenie pnie z suchej i odpadającej kory, redukcja ok. 20% korony od strony północnej, usunięcie suchych konarów; |
| 008 | ##### jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 283 | 90 | Korona dosyć zwarta, od strony południowej na wys. ok. 1,5m ubytek kory na pniu, jeden z głównych konarów od strony południowo-wschodniej w górnej partii korony – martwy, ok. 30% posuszu, rozbudowane konary od strony południowej i północnej; | Oczyszczenie pnia z martwej kory, usunięcie suchych konarów, cięcia redukcyjne korony od strony południowej i północnej; |
| 009 | ##### kasztanowiec zwyczajny ##### Aesculus hipphocastanum | 282 | 90 | Korona zrównoważona, rozwidlenie na wys. ok. 1,8m, 10% posuszu; | Usunięcie posuszu; |
| 010 | ##### klon zwyczajny Acer platanoides | od 22 do 47 | od 7 do 15 | samosiew, 7 przewodników, blisko starych lip, korona zaburza prawidłowy rozwój lip; | DO USUNIĘCIA 7 szt. |
| 011 | lipa drobnolistna Tilia cordata | 244 | 78 | Zaburzona statyka korony – pochylona w kierunku wschodnim – nad aleję, posusz w dolnej części korony; | Cięcia redukujące koronę od strony wschodniej, usunięcie posuszu; |
| 012 | lipa drobnolistna Tilia cordata | 223 | 71 | Zaburzona statyka korony – pochylona w kierunku wschodnim – nad aleję, posusz 10% , w dolnej części korony martwe konary; | Cięcia redukujące koronę od strony wschodniej, usunięcie posuszu; |
| 013 | lipa drobnolistna Tilia cordata | 257 | 82 | Zaburzona statyka korony – pochylona w kierunku wschodnim – nad aleję, posusz 15% w dolnej części korony; | Cięcia redukujące koronę od strony wschodniej oraz od strony południowej (sąsiedztwo dębu), usunięcie posuszu; |
| 014 | ##### dąb szypułkowy Quercus robur | 216 | 69 | Lekko zaburzona statyka korony – drzewo pochylone w kierunku południowym – odchyla się od sąsiedniej lipy, | Lekka redukcja korony w celu poprawienia statyki drzewa; |
| 015 | ##### 8 x klon zwyczajny ##### 1 x wiąz szypulkowy | 9 x ~20 | 9 x ~6 | Samosiewy – 9 szt. | DO USUNIĘCIA 9 szt. |
| 016 | ##### wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 42 | 13 | Samosiew – zaburza rozwój korony dębu; | DO USUNIĘCIA |
| 017 | ##### klon zwyczajny Acer platanoides | 50 | 16 | Samosiew, korona wchodząca w światło sąsiedniego dębu, zaburza jego prawidłowy rozwój; | DO USUNIĘCIA; |
| 018 | ##### klon zwyczajny Acer platanoides | 147 | 47 | Korona w miarę zrównoważona; | Cięcia prześwietlające koronę; |
| 019 | ##### klon zwyczajny Acer platanoides | do 20 | do 6 | Samosiewy – 11 szt. | DO USUNIĘCIA 11 szt. |
| 020 | ##### klon zwyczajny Acer platanoides | 140 | 45 | Zaburzona statyka korony – pochylona w kierunku zachodnim ze względu na sąsiedztwo sąsiedniego klonu oraz dębu – pomnika przyrody, 20% posuszu, zaburza rozwój korony dębu szypułkowego – pomnika przyrody; | DO USUNIĘCIA |
| 021 | ##### klon zwyczajny ##### Acer platanoides | do 20 | do 6 | Samosiewy – 3 szt. | DO USUNIĘCIA 3 szt. |
| 022 | ##### klon zwyczajny ##### Acer platanoides | 103 | 33 | Korona wrasta w koronę dębu – pomnika przyrody, posusz 10%; zaburza rozwój pomnika przyrody – dębu szypułkowego; | DO USUNIĘCIA |
| 023 | ##### klon zwyczajny ##### Acer platanoides | do 20 | do 6 | Samosiewy – 2 szt.; | DO USUNIĘCIA 2 szt. |
| 024 | ##### klon zwyczajny ##### Acer platanoides | 125 | 40 | Zaburzona korona – przeważa w kierunku południowym, posusz 5%, korona zaburza rozwój sąsiednich pomników przyrody – dębu szypułkowego oraz klonu zwyczajnego; | DO USUNIĘCIA |
| 025 | ##### klon zwyczajny ##### Acer platanoides | 142 | 45 | Lekko zaburzona statyka korony – pochylona nad aleją w kierunku wschodnim, posusz ok. 5%; | Usunięcie posuszu, redukcja korony od strony wschodniej – poprawa statyki drzewa; |
| 026 | ##### klon zwyczajny ##### Acer platanoides | 35 55 58 66 67 76 78 | 11 18 18 21 21 24 25 | Samosiewy | DO USUNIĘCIA |
| 027 | ##### klon zwyczajny ##### Acer platanoides | 191 | 61 | Na wys. ok. 2,5m rozwidlenie, korona w miarę zrównoważona, 15% posuszu, | Usunięcie posuszu; |
| 028 | ##### klon zwyczajny ##### Acer platanoides | 87 | 28 | Zaburzona statyka drzewa – pochylone nad aleją, korona wrasta w koronę sąsiedniego pomnika przyrody | DO USUNIĘCIA |
| 029 | ##### klon zwyczajny ##### Acer platanoides | 342 | 109 | Na wysokości 2,5m rozgałęzienie na 5 przewodników, korona w miarę luźna; posusz ok.5%; | Usunięcie posuszu; |
| 030 | ##### klon zwyczajny ##### Acer platanoides | 79 | 25 | Samosiew, korona zaburza rozwój sąsiedniego pomnika przyrody; | DO USUNIĘCIA |
| 031 | ##### klon zwyczajny ##### Acer platanoides | 73 | 23 | Samosiew, korona zaburza rozwój sąsiedniego pomnika przyrody; | DO USUNIĘCIA |
| 032 | ##### dąb szypułkowy ##### Quercus robur | 350 | 111 | Korona lekko przeciążona od strony południowej, niewielka ilość posuszu- ok.5%; | Usunięcie posuszu, delikatna redukcja korony od strony południowej; |
| 033 | ##### wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 202 | 64 | Drzewo w przeszłości ogłowione na wysokości ok. 2,5m, liczne odrosty powyżej cięcia, część konarów obumierająca, ubytek wgłębny po odłamanym konarze, korona zaburza rozwój sąsiedniego dębu – pomnika przyrody; | DO USUNIĘCIA |
| 034 | ##### klon zwyczajny ##### Acer platanoides | 30 | 10 | Samosiew; | DO USUNIĘCIA |
| 035 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 337 | 107 | Na całej długości pnia odsłonięte puste wnętrze – oczyszczone, lekko zaburzona statyka korony, drzewo pochylone w stronę wschodnią, na wys. ok. 3m – suchy konar; | Cięcia prześwietlające i lekka redukcja korony od strony wschodniej, usunięcie suchego konara, |
| 036 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 176 | 56 | Na pniu kilka pustych dziupli, drzewo ogławiane; | Cięcia prześwietlające; |
| 037 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 217 | 69 | Lekko zaburzona statyka drzewa – pochylone w kierunku południowym; | Lekka redukcja korony od strony południowej, cięcia prześwietlające; |
| 038 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 78 | 25 | Zaburzona statyka drzewa – pochylone w kierunku północnym, korona wrasta w sąsiednią starą lipę ; | DO USUNIĘCIA |
| 039 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 247 | 79 | Korona w miarę zrównoważona, ślady po ogławianiu, powyżej rozgałęzienie na kilka przewodników; | Cięcia prześwietlające; |
| 040 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 195 | 62 | Lekko zaburzona statyka, ślady po ogławianiu; | Cięcia prześwietlające - lekka redukcja korony od strony alejki; |
| 041 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 211 | 67 | Puste i oczyszczone wnętrze pnia, ślady po ogławianiu, lekko zaburzona statyka – odchylenie w kierunku południowo-zachodnim; | Cięcia prześwietlające – lekka redukcja korony; |
| 042 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 171 | 54 | Zaburzona statyka – pochylone w kierunku północnym, | Redukcja korony od strony północnej, cięcia prześwietlające; |
| 043 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 247 | 79 | Dosyć zrównoważona korona; | Cięcia prześwietlające; |
| 044 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 279 | 89 | Zaburzona statyka drzewa – odchylone w stronę zachodnią,; | Redukcja korony od strony zachodniej, cięcia prześwietlające; |
| 045 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 235 | 75 | Zaburzona statyka drzewa – odchylone w stronę zachodnią,; | Redukcja korony od strony zachodniej, cięcia prześwietlające; |
| 046 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 165 | 53 | Zaburzona statyka drzewa – odchylone w kierunku południowo-zachodnim,,; | Redukcja korony od strony południowo-zachodniej, cięcia prześwietlające; |
| 047 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 177 | 56 | Lekko zaburzona statyka drzewa – pochylone w kierunku południowym, w środkowej i górnej części korony posusz ok. 5% | Redukcja korony od strony południowej, usunięcie posuszu; |
| 048 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 211 | 67 | Zaburzona statyka drzewa, | Redukcja korony od strony wschodniej, cięcia prześwietlające; |
| 049 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 191 | 61 | Na wysokości ok. 6m – złamany przewodnik – powyżej dawnego ogławiania, w miejscu osłabionym ubytkiem wgłębnym, na pozostałym pniu suche gałęzie; | DO USUNIĘCIA |
| 050 | ##### kasztanowiec zwyczajny ##### Aesculus hipphocastanum | 136 | 43 | Prawdopodobnie – samosiew, na wys. ok. 1,2m – dziupla, na wys. ok. 2,2m, zaburzona statyka drzewa, przewodnik wschodni – pochylony, korona zakłóca rozwój sąsiedniego drzewa rosnącego w odległości ok. 1,5m; | DO USUNIĘCIA |
| 051 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 162 | 52 | Zaburzona statyka drzewa, posusz ok. 5%; | Cięcia prześwietlające, usunięcie posuszu, redukcja korony od strony wschodniej; |
| 052 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 194 | 62 | Widoczne złamania gałęzi podczas ostatniej wichury, lekko zaburzona statyka drzewa; | Cięcia prześwietlające, usunięcie złamanych gałęzi, redukcja korony od strony zachodniej; |
| 053 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 147 | 47 | Złamane konary podczas ostatniej wichury, | Cięcia prześwietlające, usunięcie złamanych konarów; |
| 054 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 176 | 56 | Zaburzona statyka drzewa – pochylone w stronę wschodnią, posusz ok. 5%; | Lekka redukcja korony od strony wschodniej, ciecia prześwietlające; |
| 055 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 147 +200 | 47 +64 | Dwa drzewa wyrastające z jednej podstawy, korony odchylone od siebie, zaburzona statyka drzewa; na jednym z pni duży ubytek wgłębny na wys. ok. 1,8m; | Cięcie prześwietlające i lekka redukcja korony; |
| 056 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 69 +175 | 22 +56 | Zaburzona statyka drzewa – rozbudowana od strony zachodniej, od strony północnej młodszy odrost odchylony w kierunku północnym, | DO USUNIĘCIA odrost o śr. 22cm, Redukcja korony, cięcia prześwietlające; |
| 057 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 210 | 67 | Zaburzona statyka drzewa – odchylone w kierunku południowo-zachodnim; | Redukcja korony od strony południowo-zachodniej, cięcia prześwietlające; |
| 058 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 85 +109 | 27 +35 | Rozwidlenie od podstawy , zaburzona statyka drzewa rosnącego od strony zachodniej – silnie pochylone nad łąką, połamane gałęzie; | DO USUNIĘCIA drzewo od strony zachodniej o śr. 27cm; Cięcia prześwietlające głównego drzewa, usunięcie połamanych gałęzi; |
| 059 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 124 | 39 | Zaburzona statyka – silniej rozwinięta od strony łąki; | Redukcja korony od strony południowo-zachodniej, cięcia prześwietlające; |
| 060 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 233 | 74 | Na wys. ok. 4m ślad po usuniętym przewodniku, zaburzona statyka – korona silniej rozwijająca się od strony południowo-zachodniej, w górnej części korony – kilka złamanych gałęzi; | Redukcja korony od strony południowo-zachodniej, prześwietlające, usunięcie złamanych gałęzi; |
| 061 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 143 | 46 | Przewodnik ucięty na wysokości ok. 2m, poniżej cięcia konar wyrastający od strony południowo-zachodniej i pochylony nad łąką – silnie zaburzona statyka drzewa, po przeciwnej stronie pnie – ubytek wgłębny pnia; | DO USUNIĘCIA – grozi przewróceniem; |
| 062 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 141 | 45 | Zaburzona statyka – pochylone w kierunku południowo-zachodnim | Redukcja korony od strony południowo-zachodniej, cięcia prześwietlające; |
| 063 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 47 | 15 | Odrost wyrastający z pnia po usuniętym drzewie, korona rozwinięta bardziej od strony łąki; | DO USUNIĘCIA odrost zwiększając swoją masę grozi wywróceniem; |
| 064 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 191 +196 | 61 +62 | Rozwidlenie u podstawy, na pniu od strony północnej – ślad po odłamanym konarze, ubytek wgłębny, drugi przewodnik odchylony w kierunku południowo-zachodnim – zaburzona statyka drzewa; | Redukcja korony od strony południowo-zachodniej, cięcia prześwietlające; |
| 065 | ##### kasztanowiec zwyczajny ##### Aesculus hipphocastanum | 58 +68 | 19 +22 | Rozwidlenie u podstawy na dwa przewodniki, zaburzona statyka drzewa – korona przesilona w od strony łąki, | Redukcja korony od strony południowo-zachodniej, cięcia prześwietlające; |
| 066 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 229 | 73 | W dolnych partiach korony niewielka ilość posuszu – ok.5%, jeden konar pochylony nad łąką; | Cięcia prześwietlające, redukcja konara pochylonego nad łąką; |
| 067 | ##### jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 260 | 83 | Zaburzona statyka drzewa – pochylone w kierunku wschodnim, posusz ok. 5%, na wys. ok. 4m – konar odchodzący od pnia pod kątem prostym i pochylony nad łąką; | Cięcia prześwietlające, redukcja wśród gałęzi konara pochylonego nad łąką; |
| 068 | ##### klon zwyczajny Acer platanoides | 90 | 29 | Zaburzona statyka drzewa – pochylone w kierunku zachodnim; | Redukcja dolnej partii korony; |
| 069 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 257 | 82 | Korona zrównoważona, pochylony konar od strony północnej; | Cięcia prześwietlające, delikatna redukcja korony na konarze pochylonym nad łąką; |
| 070 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 164 | 52 | Lekko zaburzona statyka drzewa, od strony zachodniej – część suchych konarów, | Redukcja korony od strony zachodniej, usunięcie suchych konarów, cięcia prześwietlające; |
| 071 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 262 | 83 | Na wys. ok. 1,7m – rozwidlenie, korona zagęszczona po wykonaniu cięć od strony zachodniej, | Redukcja korony po stronie zachodniej, cięcia prześwietlające; |
| 072 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 70 +83 | 22 +26 | Rozwidlenie u podstawy pnia na dwa przewodniki, na przewodniku po stronie północnej – ślad po odłamanym konarze na wys. ok. 1m, zaburzona statyka drzewa; | Redukcja korony zwłaszcza na przewodniku od strony północnej, cięcia prześwietlające; |
| 073 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 210 | 67 | Zaburzona statyka drzewa – pochylone w kierunku południowo-zachodnim; | Cięcia prześwietlające , redukcja korony od strony południowo-zachodniej; |
| 074 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 253 | 81 | Rozwidlenie na wys. ok. 2,2m na dwa przewodniki, silnie zaburzona statyka drzewa – pochylone w kierunku południowo-wschodnim, ubytki wzdłużne w pniach przewodników, ślad po odłamanym konarze na przewodniku wschodnim; | Silna korekta korony od strony wschodniej i niewielka od strony południowej, cięcia prześwietlające; |
| 075 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 202 | 64 | Jeden przewodnik, w miarę statyczne; | Cięcie prześwietlające, lekka redukcja korony od strony zachodniej; |
| 076 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 56 | 18 | Korona lekko przeważa w kierunku wschodnim; | Lekkie cięcie redukujące od strony wschodniej; |
| 077 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 206 | 66 | Statyczne; | Cięcia prześwietlające; |
| 078 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 137 | 44 | Korona lekko przeważa w kierunku wschodnim; | Redukcja korony od strony wschodniej, cięcie prześwietlające; |
| 079 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 129 | 41 | Korona lekko przerośnięta od strony południowo-zachodniej; | Lekka redukcja korony od strony południowo-zachodniej, cięcie pielęgnacyjne |
| 080 | ##### jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 285 | 91 | Na wys. ok. 2,2m rozwidlenie na dwa przewodniki, lekko zaburzona statyka – pochyla się w kierunku zachodnim; | Lekka redukcja korony przewodnika zachodniego, cięcie prześwietlające; |
| 081 | ##### klon zwyczajny Acer platanoides | 195 | 30 | Zaburzona statyka drzewa – lekko pochylone w kierunku południowym, posusz ok.10%; | Redukcja korony od strony południowej, cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu; |
| 082 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 242 | 77 | Posusz ok. 10%, na wys. ok. 2,5m ubytek po odłamanym konarze; | Cięcia prześwietlające, usunięcie posuszu, zrównoważenie konara od strony zachodniej, wyrównanie rany po odłamanym konarze; |
| 083 | ##### jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 95 | 30 | Pochylony w kierunku zachodnim; | Lekka redukcja korony od strony zachodniej, cięcie prześwietlające; |
| 084 | ##### wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 222 | 71 | Ślady po usuniętych konarach, posusz ok. 5%; | Cięcie prześwietlające; |
| 085 | ##### jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 130 | 41 | Posusz ok. 15%; | Cięcie prześwietlające; |
| 086 | ##### klon zwyczajny Acer platanoides | 152 | 48 | Uszkodzenie wzdłużne kory na pniu od podstawy do wys. ok. 4m, posusz5%; | Cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu; |
| 087 | ##### jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 115 | 37 | Zaburzona statyka – pochylone w kierunku południowym, | Redukcja korony, cięcie prześwietlające; |
| 088 | ##### jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 96 +134 +142 +143 | 30 +43 +45 +46 | Rozwidlenie od podstawy na dwa drzewa, jedno z nich na wys. ok. 0,8m na trzy przewodniki, posusz ok. 15%; | Lekka redukcja korony od strony zachodniej, usunięcie posuszu, prześwietlenie korony; |
| 089 | ##### kasztanowiec zwyczajny ##### Aesculus hipphocastanum | 265 | 84 | Rozwidlenie na wys. ok. 2,3m na trzy przewodniki, lekko zaburzona statyka – pochylone nad aleję, posusz ok.5%; | Cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu, lekka redukcja korony od strony zachodniej; |
| 090 | ##### kasztanowiec zwyczajny ##### Aesculus hipphocastanum | 240 | 76 | Rozwidlenie na wys. 1,5m na cztery przewodniki, posusz ok. 5%; | Cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu; |
| 091 | ##### klon zwyczajny Acer platanoides | 171 | 55 | Posusz ok.5%, lekko zaburzona statyka – korona bardziej rozwinięta w kierunku wschodnim, kilka gałęzi połamanych podczas ostatniej wichury; | Cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu i połamanych gałęzi, lekka redukcja korony od strony wschodniej; |
| 092 | ##### klon zwyczajny Acer platanoides | 286 | 91 | Rozgałęzienie na wys. ok. 1,5m na dwa przewodniki, kilka gałęzi połamanych podczas ostatniej wichury, korona bardziej rozwinięta w kierunku wschodnim, posusz ok. 5%; | Cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu i połamanych gałęzi, lekka redukcja korony od strony wschodniej; |
| 093 | ##### klon zwyczajny Acer platanoides | 245 | 78 | Rozwidlenie na wys. 2m, posusz ok.10%, suche gałęzie zwisające nad aleją; | Cięcia prześwietlające, usunięcie posuszu; |
| 094 | ##### kasztanowiec zwyczajny ##### Aesculus hipphocastanum | 92 +275 | 29 +88 | Zaburzona statyka drzewa przeciążone w kierunku ogrodzenia, na wys. ok. 0,6m rozwidlenie – powyżej dwa przewodniki, na większym przewodniku – ubytki wgłębne; | Cięcie prześwietlające i redukcja korony od strony północno-zachodniej; |
| 095 | ##### kasztanowiec zwyczajny ##### Aesculus hipphocastanum | 250 | 80 | Na wys. ok. 2m rozwidlenie przewodnika, olbrzymi konar pochylony nad ogrodzeniem i budynkiem gospodarczym, posusz ok. 5%; | Cięcie prześwietlające, redukcja gałęzi na przeciążonym konarze; |
| 096 | ##### kasztanowiec zwyczajny ##### Aesculus hipphocastanum | 195 | 62 | Korona w miarę zrównoważona, posusz ok.10%; | Cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu; |
| 097 | ##### kasztanowiec zwyczajny ##### Aesculus hipphocastanum | 295 | 94 | Rozwidlenie na wys. 1,8m, w rozwidleniu ubytek wgłębny, posusz ok.10%, duży konar pochylony od strony wschodniej; | Cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu, odciążenie konara od strony wschodniej; |
| 098 | ##### klon zwyczajny Acer platanoides | 250 | 80 | Od strony wschodniej ślad po odłamanym drugim przewodniku na wys. ok. 1,8m, zaburzona statyka drzewa – pochylone w kierunku północnym, posusz ok. 15%; | Oczyszczenie i wyrównanie rany po odłamanym konarze, redukcja korony od strony północnej, usunięcie suchych gałęzi, cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu; |
| 099 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 284 | 90 | Zaburzona statyka drzewa – pochylone nad główną aleją, od strony północnej ślad po odciętym konarze z ubytkiem próchniczym, posusz ok. 10%; | Cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu, redukcja korony od strony zachodniej; |
| 100 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 269 | 86 | Posusz ok. 10%, duże konary wiszące nad aleją; | Usunięcie posuszu, redukcja i prześwietlenie korony; |
| 101 | ##### dąb szypułkowy ##### Quercus robur | 145 | 46 | Posusz ok. 15%; | Cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu; |
| 102 | ##### brzoza brodawkowate ##### Betula verrucusa | 57 | 18 | Samosiew, zaburzona statyka drzewa – pochylone w kierunku wschodnim; | DO USUNIĘCIA - ze względu na bliskość dęby i lipy – zagrożone wywróceniem; |
| 103 | ##### czeremcha pospolita ##### Prunus padus | 64 | 20 | Zaburzona statyka drzewa – odchylone od sąsiedniej lipy, ok.20% posuszu; | DO USUNIĘCIA - ze względu na zagrożenie wywróceniem; |
| 104 | ##### wierzba biała ##### odm. płacząca ##### Salix alba var.tristis | 273 | 87 | Ok. 20% posuszu, dzikie konary o dużej masie wyrastające nad miejscami starego cięcia; | Cięcie prześwietlające, redukcja korony – usunięcie części dzikich konarów, usunięcie posuszu; |
| 105 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 178 | 57 | Zaburzona statyka drzewa, pochylone w kierunku wschodnim; | Redukcja korony od strony wschodniej, prześwietlenie korony; |
| 106 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 245 | 78 | Lekko zaburzona statyka – przeciążenie korony w stronę zachodnią, ok. 10% posuszu; | Cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu, lekka redukcja korony od strony zachodniej; |
| 107 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 179 | 57 | Na wys. 1m do 2m – ubytek kominowy – otwarty od strony zachodniej, zaburzona statyka – pochylenie w kierunku zachodnim, część głównego przewodnika – sucha; | Delikatne oczyszczenie ubytku, usunięcie suchych konarów i suchego przewodnika, redukcja korony od strony zachodniej; |
| 108 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 175+206 | 56 66 | U podstawy rozwidlenie na dwa przewodniki, posusz w górnej partii korony – ok. 15%; | Usunięcie posuszu, prześwietlenie korony w celu jej odciążenia; |
| 109 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 104 | 33 | Lekko zaburzona statyka drzewa – pochylone w kierunku zachodnim; | Cięcie prześwietlające, lekka redukcja korony; |
| 110 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 192 | 61 | Statyka zrównoważona; | Cięcia prześwietlające; |
| 111 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 157 | 50 | Od strony wschodniej konar wyrastający pod kątem prostym; | Redukcja konara grożącego odłamaniem, cięcie prześwietlające; |
| 112 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 133 | 42 | Zaburzona statyka – pochylone w kierunku wschodnim; | Lekka redukcja korony od strony wschodniej, cięcie prześwietlające; |
| 113 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 188 | 60 | Zaburzona statyka – korona przerośnięta w kierunku zachodnim, ślad po odłamanym konarze od strony wschodniej; | Lekka redukcja korony od strony zachodniej, wyrównanie rany po odłamaniu konara; |
| 114 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 118 | 38 |  | Cięcie prześwietlające; |
| 115 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 170 | 54 | Zaburzona statyka – odchylenie w kierunku wschodnim; | Delikatna redukcja korony od strony wschodniej; |
| 116 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 150 | 48 | Zaburzona statyka - pochylone w kierunku zachodnim, posusz ok. 5%, na wys. ok. 1,8m ubytek wgłębny – widoczna betonowa plomba; | Usunięcie posuszu, lekka redukcja korony od strony zachodniej; |
| 117 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 165 | 53 | Zaburzona statyka - pochylone w kierunku zachodnim, posusz ok. 5%; | Usunięcie posuszu, niewielka redukcja korony od strony zachodniej; |
| 118 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 204 | 65 | Korona zrównoważona; | Cięcie prześwietlające; |
| 119 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 232 | 74 | Na wys. ok. 1,8m rozwidlenie na dwa przewodniki, w górnych partiach korony posusz ok.10%; | Cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu; |
| 120 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 191 | 61 | Rozwidlenie na wys. ok. 4m na dwa przewodniki, ogławiana, przewodnik od strony zachodniej mocno przeciążony; | Cięcie prześwietlające, redukcja korony od strony zachodniej; |
| 121 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 210 | 67 | Korona zrównoważona; | Cięcia prześwietlające; |
| 122 | ##### wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 41 +298 | 13 +95 | U podstawy przypory, widoczna zgnilizna przy podstawie pnia, pień w środku pusty, od strony południowej niewielki odrost, posusz ok. 20%; | DO USUNIĘCIA odrost o śr. 13cm; Usunięcie posuszu, oczyszczenie ubytku , |
| 123 | ##### wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 88 | 28 | Na wys. 0,6m odłamany drugi przewodnik, w miejscu po odłamaniu – ubytek wgłębny, posusz ok. 15%, zaburzona statyka – pochylone w kierunku południowym; | Cięcia prześwietlające, usunięcie posuszu, oczyszczenie rany po odłamanym przewodniku, redukcja korony od strony południowej; |
| 124 | ##### wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 97 104 129 132 | 31 33 41 42 | U podstawy rozwidlenie na cztery przewodniki, posusz ok. 5%; | Usunięcie posuszu, lekka redukcja korony od strony południowej; |
| 125 | ##### wiąz szypułkowy Ulmus laevis | 89 +112 | 28 +36 | U podstawy rozwidlenie na dwa przewodniki, posusz ok. 20%, rośnie przy murku nad przepustem; | DO USUNIĘCIA - rozrastające się korzenie rozsadzą budowlę; |

ZADANIE II	- obejmujące aleją lipową położoną między polami uprawnymi i sadem, biegnącą z północy na południe;

| 126 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia mordata | 275 | 88 | Posusz ok. 15%; | Usunięcie posuszu, prześwietlenie korony; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | ##### jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 152 | 48 | Zaburzona statyka – pochylone w kierunku zachodnim, posusz ok. 15%, w dolnej partii korony suche konary; | Usunięcie posuszu i suchych konarów, redukcja korony od strony zachodniej; |
| 128 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 203 | 65 | Korona rozrośnięta w kierunku zachodnim, posusz ok. 10%; | Usunięcie posuszu, redukcja korony od strony zachodniej; |
| 129 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 200 | 64 | W dolnej partii korony suche konary; | Usunięcie suchych konarów, prześwietlenie korony; |
| 130 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 255 | 81 | W dolnej partii korony suche konary; | Usunięcie suchych konarów, prześwietlenie korony; |
| 131 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 230 | 73 | Posusz ok. 5%; | Cięcia prześwietlające, usunięcie posuszu; |
| 132 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 242 | 77 | Posusz ok. 10%, korona rozrośnięta w kierunku zachodnim; | Cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu, delikatne redukcja korony od strony zachodniej; |
| 133 | ##### grab pospolity ##### Carpinus betulus | 207 | 66 | Na wys. ok. 1,2m dziupla odsłaniająca ubytek kominowy aż do podstawy, posusz ok. 20%; | Cięcia prześwietlające, usunięcie posuszu, założenie sączków u podstawy pnia; |
| 134 | ##### robinia akacjowa ##### Robinia pseudoacacia | 126 | 40 | Drzewo pochylone w kierunku północno-zachodnim; | Redukcja korony od strony północnej; |
| 135 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 255 | 81 | Korona zrównoważona; | Cięcia prześwietlające; |
| 136 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 77 84 86 86 98 125 | 25 27 27 27 31 40 | Drzewa rosnące blisko siebie w rzędzie, posusz ok. 5%; | Prześwietlenie korony, usunięcie posuszu; |
| 137 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 77 | 25 | Posusz ok. 5%; | Prześwietlenie korony, usunięcie posuszu; |
| 138 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 84 | 27 |  | Prześwietlenie korony, usunięcie posuszu; |
| 139 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 116 | 37 | Zaburzona statyka – mocno pochylone w kierunku zachodnim | Cięcie prześwietlające, redukcja korony od strony zachodniej; |
| 140 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 194 | 62 |  | Cięcie prześwietlające; |
| 141 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 196 | 62 | Na wys. ok. 5m rozwidlenie na dwa przewodniki, jeden z nich ma suchy wierzchołek, posusz ok. 5%; | Cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu; |
| 142 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 146 | 46 | Od strony wschodniej na wys. ok. 5m suche konary; | Cięcie prześwietlające, usunięcie suchych konarów; |
| 143 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 170 | 54 | Od strony wschodniej usychające wierzchołki konarów; | Prześwietlenie korony, usunięcie suchych konarów; |
| 144 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 201 | 64 | Przeciążenie przewodnika od strony wschodniej, posusz; | Usunięcie posuszu, redukcja korony od strony wschodniej, cięcie prześwietlające; |
| 145 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 237 | 75 | Rozwidlenie na wys. ok. 2m na dwa przewodniki, na wys. ok. 1m stary ubytek wgłębny – dziupla, dosyć silnie rozwinięta korona; | Cięcia prześwietlające; |
| 146 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 166+148 | 53 47 | U podstawy rozwidlenie na dwa przewodniki; | Prześwietlenie korony i lekka redukcja od strony zachodniej; |
| 147 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 191 | 61 |  | Cięcie prześwietlające; |
| 148 | ##### kasztanowiec zwyczajny ##### Aesculus hipphocastanum | 71 | 23 | Korona wrastająca w koronę sąsiedniej lipy; | DO USUNIĘCIA |
| 149 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 213 | 68 | W dolnej partii korony suche konary; | Usunięcie suchych konarów, cięcia prześwietlające; |
| 150 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 194 | 62 | Posusz ok. 5%; | Cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu; |
| 151 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 227 | 72 | Posusz ok. 5%; | Cięcie prześwietlające, usunięcie posuszu; |
| 152 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 171 | 54 |  | Cięcia p prześwietlające; |
| 153 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 181 | 58 | Złamane konary na wys. ok. 2,5m; | Prześwietlenie korony, usunięcie złamanych konarów; |
| 154 | ##### lipa drobnolistna ##### Tilia cordata | 189 | 60 | Od strony zachodniej kikut po złamanym konarze; | Prześwietlenie korony, usunięcie uszkodzonego kanara, redukcja korony od strony wschodniej; |
| 155 | ##### topola czarna ##### Populus nigra | 115 | 37 | Obumierające wierzchołki gałęzi; | DO USUNIĘCIA Gatunek niepożądany - chore; |
| 156 | ##### topola czarna ##### Populus nigra | 163 | 52 | Obumierające wierzchołki gałęzi; | DO USUNIĘCIA Gatunek niepożądany - chore; |

ZADANIE III	- obejmujące drzewa topole rosnące wzdłuż południowo-wschodniej granicy pól uprawnych i sadu – w pobliżu brzegu dorzecza Narwi;

| 157 | ##### topola czarna ##### Populus nigra | 345 | 110 | Stare, usychające drzewo; | DO USUNIĘCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | ##### topola czarna ##### Populus nigra | 267 | 85 | Stare, usychające drzewo; | DO USUNIĘCIA |
| 159 | ##### topola czarna ##### Populus nigra | 377 | 120 | Stare, usychające drzewo, pochylone w stronę wody; | DO USUNIĘCIA |
| 160 | ##### topola czarna ##### Populus nigra | 581 | 185 | Stare, usychające drzewo; | DO USUNIĘCIA |
| 161 | ##### topola czarna ##### Populus nigra | 543 | 173 | Stare, usychające drzewo; | DO USUNIĘCIA |
| 162 | ##### topola czarna ##### Populus nigra | 480 | 153 | Stare, usychające drzewo; | DO USUNIĘCIA |
| 163 | ##### topola czarna ##### Populus nigra | 465 | 148 | Stare, usychające drzewo; | DO USUNIĘCIA |
| 164 | ##### topola czarna ##### Populus nigra | 465 | 148 | Stare, usychające drzewo; | DO USUNIĘCIA |
| 165 | ##### topola czarna ##### Populus nigra | 283 | 90 | Stare, usychające drzewo; | DO USUNIĘCIA |
| 166 | ##### topola czarna ##### Populus nigra | 298 | 95 | Stare, usychające drzewo; | DO USUNIĘCIA |